# Инструкция по настройке приемника GLOBO HD-XC1

Подключение цифрового приемника к телевизору

1. Выключите телевизор.

2. Отключите от телевизора кабель телевизионной сети.

3. Подключите кабель телевизионной сети к разъему SIGNAL IN цифрового приемника (1).

4. Для подключения цифровой приставки к телевизору используйте RCA-кабель (3), соблюдая цветовую маркировку, или HDMI кабель (2).

5. Подключите приемник к электрической сети (4).

6. Включите приемник и телевизор. Через некоторое время вы увидите меню. Если меню не отображается на экране телевизора, возможно вы неправильно выбрали вход видео. В инструкции к телевизору узнайте как правильно выбрать источник сигнала.

Инструкция по настройке приемника GLOBO HD-XC1

1. Включите приемник, дождитесь появления меню на экране.

2. Стрелочками «Вправо» и «Влево» на пульте выберите пункт меню «Поиск каналов» и нажмите «ОК».

3. Выберите «Быстрый поиск», нажмите «ОК».

4. Выберите начальную частоту 514.00 MHz, скорость передачи 6875 kS/s, Поиск QAM 64-QAM и затем пункт «Поиск», нажмите «ОК».

5. Дождитесь окончания поиска. После окончания поиска, появится окошко «Поиск каналов завершен». Нажмите «ОК».

6.  Повторите пункты 4-5 с поиском по частотам: 522, 530, 538, 546, 554, 562, 570. Процесс занимает несколько минут.

7. Для выхода из режима сканирования каналов, необходимо нажать клавишу «EXIT» 3 раза. Приемник настроен, приятного пользования!